高周波トランス購入仕様書（フライバックコンバータ用トランス）ver1.1

赤字は記載例ですのでお客様にて書き換えてください。不明の部分は空白で構いません。

１．使用材料

1-1   コア種類、サイズ　		：フェライトコアor その他

1-2   ボビン種類、サイズ   	：指示なし

1-3   金具   有、無      	：指示なし

1-4   スペーサー厚み(中足GAP　　mm） ：0.3mm（インダクタンス＆飽和電流優先）

1-5   端子			：ピン出し(回路図参照)

1-6   ショートリング　		：無

２．電気的特性

2-1   インダクタンス値		：0.3[mH](3Apeak)±10%   10kHz

2-2   耐電圧   　　  		：巻線－コア間 AC1500V/１分間

2-3   絶縁抵抗       		：巻線～コア間 DC500V   100MΩ以上

2-6   巻線仕様(巻数指定の場合)	：巻数N1=24ターン, N2=13ターン

2-6   巻線線径仕様(線径指定の場合)：巻数N1=φ1.0x2p, N2=0.1x24p(リッツ線)

(電流密度指定の場合)：3[A/mm2]以下 (できるだけ電流密度を小さくする。)

各巻線電流実効値		：N1: 1[Arms], N2: 2[Arms]

2-7   入力巻線間電圧		：N1: 400[Vpeak],矩形波Type1

2-8   Duty(時比率)範囲(定格時)	：Duty=0.5(定格時)

2-9   使用周波数(Fs)		：PWM:100kHz,PFM:70kHz(定格時)

３．安全規格	UL,CSA,IEC,VDE,CE,電安法,その他,規格無：IEC60950

変換器システム１次側電圧	：AC200V±20%

４．絶縁種　　　Ａ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｈ	：E種以上 or 120℃以上

５．その他

製作個数			：3個(試作品)

量産の有無		：200X年度量産予定(1000個/lot)

用途：			：装置補助電源

納期：			：９月３０日

ご郵送先	：〒375-0003群馬県藤岡市立石新田23番地  長井真一郎

ご連絡先：TEL:0274-42-0911 FAX:0274-42-5509  Email: s-nagai@pony-e.jp

６．製作時仕様

７．回路図	(トランス巻線回路構成を記載してください。)

（図例）

８．外形図（イメージ図を記載してください。）

（図例）

ポニー電機株式会社