高周波リアクトル仕様書（インバータ用リアクトル）

赤字は記載例ですのでお客様にて書き換えてください。不明の部分は空白で構いません。

１．使用材料

1-1   コア種類、サイズ　		：フェライトコアorアモルファス（カットコアタイプ）or その他

1-2   ボビン種類、サイズ   	：指示なし

1-3   金具   有、無      	：指示なし

1-4   スペーサー　厚み　（中足ギャツプ可　　mm） ：インダクタンス＆飽和電流優先

1-5   端子			：圧着端子Ｍ６用

1-6   ショートリング　		：無

２．電気的特性

2-1   インダクタンス値		：3.15[mH](10Arms,14.2Apeak)±10%   10kHz

2-2   耐電圧   　　  		：巻線－コア間 AC1500V/１分間

2-3   絶縁抵抗       		：巻線～コア間 DC500V   100MΩ以上

2-4   直流抵抗			：低抵抗のこと(効率測定を行うのでなるべく低損失のこと。)

2-5   電流密度			：3[A/mm2]以下

2-6   各巻線電流最大実効値	：10[Arms]

2-7   各巻線間電圧		：100[Vrms]

2-8   使用周波数		：1kHz (50Hz重畳)

３．安全規格	UL,CSA,IEC,VDE,CE,その他,無	：無し

入力電圧：

４．絶縁種　　　Ａ，　Ｅ，　Ｂ，　Ｆ，　Ｈ	：E種以上

５．その他

製作個数			：3個

用途：			：インバータ出力リアクトル

納期：			：９月３０日

ご郵送先	：〒375-0003群馬県藤岡市立石新田23番地  長井真一郎

ご連絡先：TEL:0274-42-0911 FAX:0274-42-5509  Email: s-nagai@pony-e.jp

６．製作時仕様

記号　　 年月日　　　署名　　　　　　　　　変 　 更 　 事 　 項

‘06年1月1日

承 認　　作 成

７．回路図	(トランス巻線回路構成を記載してください。)

（図例）

８．外形図（イメージ図を記載してください。）

（図例）

ポニー電機株式会社