DC-DCコンバータ(24W)設計・試作

購入仕様書

(K9999)

| 承認 | 作成 |
| --- | --- |

- ポニー電機 株式会社

- 〒375-0003群馬県藤岡市立石新田23番地

- TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

- http://www.pony-e.jp

- Email : office@pony-e.jp

1	全体概要	3

2	装置概要	3

3	一般事項	3

3.1	製作範囲：	3

3.2	製作納期： 2/1  (1/1サンプル１台予定)	3

3.3	提出物（製作物）：	3

4	納入形態	3

4.1	保証：	3

4.2	その他：	4

5	一般仕様	4

6	回路仕様	4

6.1	電気仕様	4

6.2	保護仕様	4

7	コモンモードノイズ対策仕様	4

8	表示仕様	4

9	耐圧規定	4

9.1	端子仕様　：	5

10	改定記録	5

# 全体概要

- 本製品は、装置組み込み用の電源に使われるものであり、本書では製作仕様について記す。

- 本製品は、入力電圧はワールドワイド、出力電力は24W相当のものである。

・本製品は、擬似共振技術を導入するものである。

- 本製品は、基板のまま納入とする。

- 使用する部品は汎用的な部品または汎用部品と置き換えられるものとする。(ただし巻線類については別である。)

- 製作資料（回路図・部品表・基板ガーバデータ）を提供する。

- 出荷試験では、耐環境性試験（恒温層温度試験やEMC試験など）は実施せず、通常の工場内試験環境で正常に動作することを確認する。

- 試験確認できない部分は保証範囲外とする。(ただし回路図、部品表の承認を頂くものとする。)

- 検収は納品時より1週間以内に確認して行っていただくものとする。

# 装置概要

- 本DC-DCコンバータは御社装置に組み込まれる電源である。擬似共振技術を導入するものであり、その他は御社仕様のもとに設計する。回路設計、基板設計、製造、評価を行うものである。

# 一般事項

# 製作範囲：

- 擬似共振DC-DCコンバータ回路の設計

- 擬似共振DC-DCコンバータ回路の製作

- 擬似共振DC-DCコンバータ回路の評価　(評価内容は別紙による)

# 製作納期：	2/1  (1/1サンプル１台予定)

# 提出物（製作物）：

- 擬似共振DC-DCコンバータ回路			３台

- 回路図,部品表,基板ガーバーデータ		１式

- 納入仕様書					１部

- 試験成績書					１部

- トランスの仕様書は簡易仕様書(入出力電圧、電流仕様と外形図)とする。

- 擬似共振動作の動作説明資料、設計資料は含まない。

# 納入形態

・基板の状態にて納入とする。

# 保証：

納品後3ヶ月以内は、明らかな設計・製造による故障・不具合が発生した場合、無償で修理または交換とする。その後は、いかなる場合も原則として有料とする。
また、3ヶ月以内であっても、仕様範囲外、または仕様範囲外の使用方法で故障の発生した場合や、仕様変更に伴う装置の再調整により生じる費用も有償とする。

# その他：

本仕様書内容について、やむをえず実現できない場合は別途協議とする。

# 一般仕様

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 使用周囲温度 | -10～+65℃ | 恒温層温度試験は行わない。 回路設計時にチェックを頂く |
| 使用周囲湿度 | 規定なし |  |
| 設置場所 | 御社筐体内 |  |
| 外形 | 116mm x 76mm x 17mm | 予定 |
| 重量 | 規定なし |  |
| 耐震 | 規定なし |  |
| 冷却方式 | 自然空冷 |  |

# 回路仕様

# 電気仕様

| 項目 |  | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回路方式 |  | 擬似共振方式 |  |
|  | 定格出力容量 | 24W |  |
|  | 定格入力電圧 | AC100V,240V | 入力範囲AC85V-264V |
|  | 定格出力電圧 | DC24V±5% 1A | リプル±0.1V(Vp-p) |
|  |  | DC5V±5% 0.2A | リプル±0.1V(Vp-p) |
|  | スイッチング周波数 | 70kH前後 | 予定 |

# 保護仕様

| 項目 |  | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 過負荷保護 | 垂下特性 |  |
|  | 過電圧保護 |  |  |

# コモンモードノイズ対策仕様

装置の入出力にコモンモードノイズ除去用コイルを入れること。

(EMC試験評価は行わないため従来スペックと同等のノイズフィルタを構成する。)

# 表示仕様

稼働時に表示ランプをつけるものとする。（位置は御社指定）

# 耐圧規定

| 項目 |  | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(@500VDC) | 入力 - 出力1+2 - 接地間 |
|  | 絶縁耐圧 | AC2000V 1分間 | 入力 - 出力1+2 - 接地間 |

# 端子仕様　：

TB1：ご指定ください。(支給ください)

| 端子番号(ピン番) | 記号名 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| TB1(1pin) | L | 入力 |  |
| TB1(2pin) | N | 入力 |  |
| TB1(3pin) | FG | 接地 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力1 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力1 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力2 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力2 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力3 |  |
| TB2(Xpin) |  | 出力3 |  |

# 改定記録

| Ver | 内容 | 日付 | 承認 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 初版作成 | 2009/01/1 |  |  |