低周波リアクトル

１．使用材料

1-1   コア種類、サイズ：　	指示なし （又はEIコアタイプ、カットコアタイプ）

1-2   ボビン種類、サイズ ：  	指示なし

1-3   金具   有、無 ：		指示なし

1-4   端子：			指示なし(又はM４用圧着端子など)

２．電気的特性

2-1   インダクタンス値：		5 [mH] ±10% (____Arms50Hz正弦波時)

2-2   耐電圧：	 		巻線－コア間 AC1500V/１分間

2-3   絶縁抵抗：			巻線～コア間 DC500V   100MΩ以上

2-4   直流抵抗：			低抵抗のこと

2-5   電流密度：			2[A/mm2]以下

2-6   各巻線電流最大実効値：＿＿＿10[Arms]

2-7   各巻線間電圧：		200Vrms

2-8   使用周波数：		50Hz

2-9   使用装置容量：		2kVA

３．安全規格				指示無し(又はUL, CSA, IEC,VDE, CE,その他準拠)

４．絶縁種　　　				B種以上(又は120℃以上)

５．その他

製作個数	：		3個

用途：			整流器の力率改善用

納期：			９月３０日

ご郵送先： 		〒375-0003群馬県藤岡市立石新田23番地

ご連絡先：電話：　	TEL:0274-42-0911 FAX:0274-42-5509　長井真一郎

６．社内仕様

記号　　 年月日　　　署名　　　　　　　　　変 　 更 　 事 　 項

‘06年8月28日

承 認　　作 成

７．回路図	(ターン数、線径などご指示あれば記載。)

８．外形図

ポニー電機株式会社